Essai TG-P2C (TRUEGLIDE 2026.6.2, révision 24a71eb) : baromètre avec la bande LED

Date : …… Drone : …… Fait par : ……

Drone : KarRmen (SpeedyBee F405 Mini), posé à plat, HÉLICES RETIRÉES. Logiciel : TrueGlide Configurator, dans Chrome ou Edge. But : refaire la partie armée de TG-P2B avec la bande LED activée (c'est avec elle que le baromètre déraillait les 28 et 29 octobre). Une seule fois : si les deux contrôles ✅ sont bons, l'essai est valable quel que soit le résultat.

Avant de commencer (rien à cocher)

1.	Retirer les 4 hélices. Batterie débranchée, USB branché.

2.	« Connexion ». Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper chaque ligne puis Entrée : feature LED_STRIP, puis set debug_mode = BARO, puis save. La carte redémarre : « Connexion ».

TG-P2C-1. Réglage (USB branché, batterie débranchée)

1.	Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper feature, Entrée.

2.	Onglet Blackbox : « Effacer la mémoire interne », attendre la fin.

3.	« Déconnecter », puis débrancher l'USB.

| TG-P2C-1.1 ✅ À l'étape 1, la réponse de feature contient le mot LED_STRIP ? (sinon : arrêter ici et envoyer une capture) | oui non |
| --- | --- |
| TG-P2C-1.2 À l'étape 2, la mémoire est vide après l'effacement ? | oui non |

TG-P2C-2. Essai armé (HÉLICES RETIRÉES, sans USB)

1.	Brancher la batterie, allumer les lunettes.

2.	Armer, compter 30 secondes sur le minuteur de l'OSD en regardant l'altitude, ne pas toucher aux gaz. Désarmer.

| TG-P2C-2.1 Pendant les 30 secondes, l'altitude de l'OSD reste entre −10 et +10 m, sans saut ? | oui non |
| --- | --- |

TG-P2C-3. Relevé (NE PAS DÉBRANCHER LA BATTERIE)

1.	Batterie toujours branchée : brancher l'USB, « Connexion ».

2.	Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper status, Entrée. Copier toute la réponse dans le cadre du bas.

3.	Onglet Blackbox : « Enregistrer sous… ».

4.	Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper chaque ligne puis Entrée : feature -LED_STRIP, puis set debug_mode = NONE, puis save.

5.	Débrancher la batterie.

| TG-P2C-3.1 ✅ À l'étape 2, « System Uptime » est supérieur à 30 secondes ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P2C-3.2 À l'étape 3, le fichier du journal Blackbox est enregistré ? | oui non |

À envoyer

Fichier du journal Blackbox : nom du fichier envoyé

Réponse de « status » (étape 3.2)

Autres remarques