Essai TG-P3A (TRUEGLIDE 2026.6.2, révision f9fc6d5) : fonctions TrueGlide au banc, sans hélices

Date : …… Drone : …… Fait par : ……

Drone : KarRmen (SpeedyBee F405 Mini), HÉLICES RETIRÉES, posé à plat sur la table et tenu (il ne peut pas s'envoler, mais il peut glisser). Configuration de TG-P3 (identique à Betaflight). Matériel : batterie, radio, lunettes FPV, câble USB. Les fonctions sont essayées une par une, puis remises à zéro : à la fin, tout est comme au départ. Cette fiche se fait avant TG-P3B (les mêmes fonctions en vol).

Pour armer, le logiciel doit être déconnecté (motif MSP) : pour chaque partie, on règle dans le CLI, on déconnecte, on débranche l'USB, on branche la batterie, on arme avec la radio, on regarde l'OSD dans les lunettes, on désarme, puis on débranche la batterie et on rebranche l'USB pour remettre le réglage à zéro.

Avant de commencer (rien à cocher)

1.	Retirer les 4 hélices.

2.	Onglet Blackbox : « Effacer la mémoire interne ».

3.	Onglet Moteurs : noter dans « Autres remarques » les températures des 4 ESC au repos (ligne « Temp »), batterie

branchée. Débrancher la batterie.

TG-P3A-1. Limite de courant

Sans hélices, les moteurs consomment peu (quelques ampères à fond). On met une limite très basse, 2 A, pour la voir agir.

1.	CLI : taper set power_guard_current = 2, Entrée, puis save, Entrée. « Déconnecter », débrancher l'USB.

2.	Brancher la batterie, lunettes allumées. Armer, monter doucement les gaz jusqu'en haut, rester 3 secondes, redescendre,

désarmer. Débrancher la batterie.

3.	Brancher l'USB, « Connexion ». CLI : taper set power_guard_current = 0, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

répondre « non » et noter l'intensité maximale vue dans « Autres remarques ».)

| TG-P3A-1.1 Gaz en haut : l'OSD affiche « AMP LIM » suivi d'un pourcentage ? (Si l'intensité de l'OSD n'a jamais dépassé 2 A, | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3A-1.2 Pendant « AMP LIM », les moteurs tournent toujours (ils ne se coupent pas) ? | oui non |
| TG-P3A-1.3 Après l'étape 3, Tableau de bord, case « Fonctions TrueGlide » : Protection anti-surchauffe sur « Désactivé » ? | oui non |

TG-P3A-2. Limite de température des ESC

On met une limite sous la température la plus haute notée au repos (par exemple 30 °C si un ESC est à 34 °C) : la protection doit agir dès l'armement.

1.	CLI : taper set power_guard_esc_temp = 30, Entrée (ou la valeur choisie), puis save, Entrée. « Déconnecter »,

débrancher l'USB.

2.	Brancher la batterie, lunettes allumées. Armer, gaz à mi-course pendant 5 secondes, désarmer. Débrancher la batterie.

3.	Brancher l'USB, « Connexion ». CLI : taper set power_guard_esc_temp = 0, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

| TG-P3A-2.1 Armé : l'OSD affiche « ESC HOT » suivi d'un pourcentage ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3A-2.2 Pendant « ESC HOT », les moteurs tournent toujours (ils ne se coupent pas) ? | oui non |
| TG-P3A-2.3 Après l'étape 3, Tableau de bord : Protection anti-surchauffe sur « Désactivé » ? | oui non |

TG-P3A-3. Relance d'un moteur calé

On vérifie qu'elle ne se déclenche pas à tort quand les moteurs tournent normalement.

1.	CLI : taper set motor_desync_recovery = ON, Entrée, puis save, Entrée. « Déconnecter », débrancher l'USB.

2.	Brancher la batterie, lunettes allumées. Armer, puis pendant 30 secondes monter et descendre les gaz, doucement puis

vite, plusieurs fois. Désarmer. Débrancher la batterie.

3.	Brancher l'USB, « Connexion ». CLI : taper set motor_desync_recovery = OFF, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

| TG-P3A-3.1 Pendant les 30 secondes, l'OSD n'a jamais affiché « M1 RESTART », « M2 RESTART », « M3 RESTART » ni « M4 RESTART » ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3A-3.2 Après l'étape 3, Tableau de bord : Relance moteur sur « Désactivé » ? | oui non |

TG-P3A-4. Température des ESC envoyée à la radio

1.	CLI : taper set crsf_tlm_esc_temp = ON, Entrée, puis save, Entrée. « Déconnecter », débrancher l'USB.

2.	Brancher la batterie, radio allumée. Radio : page « Télémesure » du modèle, « Découvrir de nouveaux capteurs »,

attendre 10 secondes, « Arrêter ». Débrancher la batterie.

3.	Brancher l'USB, « Connexion ». CLI : taper set crsf_tlm_esc_temp = OFF, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

températures notées au début ?

| TG-P3A-4.1 À l'étape 2, un nouveau capteur de température apparaît dans la liste de la radio, avec une valeur proche des | oui non |
| --- | --- |

TG-P3A-5. Speeder

Au banc, le drone ne peut pas pencher : quand le Speeder s'active, il « veut » pencher vers l'avant, donc les moteurs arrière (1 et 3) accélèrent et les moteurs avant (2 et 4) ralentissent. Le journal Blackbox l'enregistre.

1.	CLI : taper set speeder_cruise_angle = 15, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

2.	Onglet Modes : sur la ligne SPEEDER, « Ajouter une plage » sur un interrupteur libre de la radio. S'il n'y en a pas,

prendre celui d'ALTHOLD (AUX4) : supprimer la plage d'ALTHOLD et mettre SPEEDER sur AUX4, 1900 à 2100. « Enregistrer ». « Déconnecter », débrancher l'USB.

3.	Brancher la batterie. Interrupteur des modes sur ANGLE. Armer, gaz bas (moteurs au ralenti). Basculer l'interrupteur

SPEEDER pendant 3 secondes, puis le remettre. Recommencer une fois. Désarmer. Débrancher la batterie.

4.	Brancher l'USB, « Connexion ». Onglet Modes : supprimer la plage SPEEDER (et remettre ALTHOLD sur AUX4, 1900 à 2100, si

on l'avait enlevé). « Enregistrer ». CLI : taper set speeder_cruise_angle = 60, Entrée, puis save, Entrée.

| TG-P3A-5.1 À l'étape 3, en basculant SPEEDER, le son des moteurs change (les moteurs arrière accélèrent) ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3A-5.2 Après l'étape 4, onglet Modes : SPEEDER sans plage, et ALTHOLD comme avant ? | oui non |

TG-P3A-6. Fin (USB branché, batterie débranchée)

| TG-P3A-6.1 Onglet Blackbox : « Enregistrer sous… » a créé le fichier du journal (à envoyer) ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3A-6.2 Tableau de bord, case « Fonctions TrueGlide » : tout sur « Désactivé » et Speeder à « 60° » ? | oui non |
| TG-P3A-6.3 Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper diff all, Entrée, puis copier tout le texte dans le cadre du bas ? | oui non |

À envoyer

Fichiers envoyés (journal Blackbox, fichiers .osd, diff all)

Réponse de « diff all » (partie 6)

Autres remarques (températures des ESC au repos, intensité maximale vue, ce qui a surpris)