Essai TG-P2B (TRUEGLIDE 2026.6.2, révision f9fc6d5) : contrôle du baromètre

Date : …… Drone : …… Fait par : ……

Drone : KarRmen (SpeedyBee F405 Mini), posé à plat sur la table, HÉLICES RETIRÉES. Logiciel : TrueGlide Configurator (https://jschmiedd.github.io/TrueGlide-Configurator/app/), dans Chrome ou Edge sur ordinateur. Matériel : batterie, radio, lunettes FPV, câble USB. But : vérifier que la révision f9fc6d5 corrige le baromètre (sous la révision 1791465, des mesures fausses faisaient partir l'altitude à des milliers de mètres). Le journal Blackbox enregistre la pression et l'altitude du baromètre (debug_mode = BARO).

Avant de commencer (rien à cocher)

1.	Retirer les 4 hélices.

2.	Flasher le fichier trueglide_2026.6.2_STM32F405_SPEEDYBEEF405MINI.hex de la révision f9fc6d5 (envoyé par TrueGlide le 29 octobre) : Betaflight Configurator, onglet « Flasher le Firmware », menu à côté de « Charger un Firmware [Online] » : chargement local, choisir ce fichier, cocher « Effacement complet de la puce », « Flasher le Firmware », attendre la fin.

•	Jamais la mise à jour en ligne : elle installe la révision 1791465, celle qui a le défaut du baromètre.

•	Ne pas débrancher pendant le flash.

3.	Fermer Betaflight Configurator. Ouvrir TrueGlide Configurator, « Connexion ». La fenêtre « Danger » s'ouvre (l'accéléromètre n'est pas encore calibré) : « Fermer ».

4.	Onglet « Ligne de commande (CLI) » : ouvrir le fichier diff all du test du 28 octobre (« test baromètre BTFL_cli_KARRMEN_20261028_225355 », la même configuration que pour le test Betaflight), copier tout son texte, le coller dans la ligne du bas, Entrée. Le fichier se termine par save : la carte redémarre seule. « Connexion ».

5.	Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper set debug_mode = BARO, Entrée, puis save, Entrée. La carte redémarre : « Connexion ».

TG-P2B-1. Firmware et réglage (USB branché, batterie débranchée)

| TG-P2B-1.1 Onglet Tableau de bord : la case Firmware affiche « TRUEGLIDE 2026.6.2 (f9fc6d5) » ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P2B-1.2 Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper get debug_mode, Entrée. La réponse est « debug_mode = BARO » ? | oui non |
| TG-P2B-1.3 Même onglet : taper status, Entrée. La réponse contient « BARO: DPS310 » et « I2C=1 (0 errors) » ? | oui non |

TG-P2B-2. Contrôle armé (HÉLICES RETIRÉES)

1.	Onglet Blackbox : « Effacer la mémoire interne », attendre la fin.

2.	« Déconnecter », puis débrancher l'USB. Pas d'USB pendant l'essai.

3.	Brancher la batterie. Allumer les lunettes et lancer l'enregistrement vidéo.

4.	Drone posé, armer et laisser armé 30 secondes en regardant l'altitude (en haut à droite de l'OSD). Désarmer.

5.	Débrancher la batterie. Brancher l'USB, « Connexion ».

| TG-P2B-2.1 À l'étape 1, après « Effacer la mémoire interne », la barre de la mémoire est vide et il est écrit seulement « Espace libre 8.0MB » ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P2B-2.2 Pendant les 30 secondes, l'altitude de l'OSD reste entre −5 et +5 m, sans jamais sauter à des centaines ou des milliers de mètres ? | oui non |
| TG-P2B-2.3 Onglet Blackbox (étape 5) : « Espace utilisé » apparaît (la mémoire n'est plus vide), et « Enregistrer sous… » a créé le fichier du journal ? | oui non |

TG-P2B-3. Remise du réglage

1.	Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper set debug_mode = NONE, Entrée, puis save, Entrée. La carte redémarre : « Connexion ».

| TG-P2B-3.1 Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper get debug_mode, Entrée. La réponse est « debug_mode = NONE » ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P2B-3.2 Même onglet : taper diff all, Entrée, puis copier tout le texte dans le cadre du bas ? | oui non |

À envoyer

Fichier du journal Blackbox (partie 2) : nom du fichier envoyé

Réponse de « diff all » (partie 3)

Autres remarques (lignes « ERROR », ce qui a surpris)