Essai TG-P3 (TRUEGLIDE 2026.6.2, révision f9fc6d5) : premiers vols

Date : …… Drone : …… Fait par : ……

Drone : KarRmen (SpeedyBee F405 Mini), la même configuration que sous Betaflight. Logiciel : TrueGlide Configurator (https://jschmiedd.github.io/TrueGlide-Configurator/app/), dans Chrome ou Edge sur ordinateur. Matériel : batterie chargée, radio, lunettes FPV, câble USB, hélices. Toutes les fonctions TrueGlide restent désactivées : le drone doit voler exactement comme sous Betaflight. Pas d'ALTHOLD ni de POS HOLD dans cette fiche. Le failsafe a déjà été contrôlé (TG-P2-3.4) : il n'est pas refait.

Avant de commencer (rien à cocher)

1.	La fiche TG-P2B (baromètre) est faite et validée : carte en TRUEGLIDE révision f9fc6d5, altitude stable, journal envoyé. Sinon, la faire d'abord.

2.	Hélices retirées, USB branché, « Connexion ». Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper feature -LED_STRIP, Entrée (comme sous Betaflight), puis save, Entrée. La carte redémarre : « Connexion ».

3.	Onglet Capteurs, case « Accéléromètre », drone posé à plat : « Calibrer ».

4.	Batterie chargée (4S pleine : environ 16,8 V au multimètre) ; écrire sa tension dans le cadre du bas. Vol dans un lieu dégagé, personne autour.

TG-P3-1. Firmware (onglet Tableau de bord)

| TG-P3-1.1 La case Firmware affiche « TRUEGLIDE 2026.6.2 (f9fc6d5) » ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3-1.2 Case « Fonctions TrueGlide » : Protection anti-surchauffe, Relance moteur et Sorties commandées (PINIO) sur « Désactivé » ? | oui non |

TG-P3-2. Préparation du vol

1.	Onglet Blackbox : « Effacer la mémoire interne ». Puis « Déconnecter » et débrancher l'USB.

2.	Monter les 4 hélices, dans le même sens que sous Betaflight.

3.	Radio : interrupteur ARM sur arrêt, interrupteur des modes sur ANGLE.

| TG-P3-2.1 Les 4 hélices sont montées dans le bon sens et serrées ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3-2.2 Batterie branchée, OSD dans les lunettes : la tension affichée est celle d'une batterie pleine (environ 16,8 V) ? | oui non |

TG-P3-3. Premier vol en ANGLE (stationnaire, 1 à 2 m de haut, 1 minute)

| TG-P3-3.1 Le drone s'arme normalement et décolle droit, sans partir d'un côté ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3-3.2 En stationnaire : aucune oscillation, aucune vibration ni bruit moteur anormal ? | oui non |
| TG-P3-3.3 Les commandes répondent comme sous Betaflight (même sens, même douceur) ? | oui non |
| TG-P3-3.4 OSD : l'altitude suit la hauteur réelle (quelques mètres), sans saut ? | oui non |
| TG-P3-3.5 Après l'atterrissage et le désarmement : les 4 moteurs sont tièdes au toucher (on peut garder le doigt posé dessus) ? | oui non |

TG-P3-4. Vol en ACRO (vol habituel, 2 à 3 minutes)

| TG-P3-4.1 Le drone vole comme sous Betaflight : pas d'oscillation dans les virages, les montées et les descentes ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3-4.2 OSD : aucun message d'alerte inattendu (seule l'alerte de batterie basse est normale en fin de vol) ? | oui non |
| TG-P3-4.3 OSD : l'altitude reste cohérente avec le vol, sans saut de centaines ou de milliers de mètres ? | oui non |
| TG-P3-4.4 Après l'atterrissage et le désarmement : les 4 moteurs sont tièdes au toucher ? | oui non |
| TG-P3-4.5 Tension à l'atterrissage au-dessus de 14,0 V (3,5 V par élément) ? | oui non |

TG-P3-5. Après les vols (USB branché, batterie débranchée)

| TG-P3-5.1 Onglet Blackbox : la mémoire n'est plus vide, et « Enregistrer sous… » a créé le fichier du journal ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3-5.2 Onglet « Visualiseur Blackbox » : le journal des vols s'ouvre et s'affiche ? | oui non |
| TG-P3-5.3 Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper diff all, Entrée, puis copier tout le texte dans le cadre du bas ? | oui non |

À envoyer

Tension de la batterie avant le vol (multimètre)

Fichiers envoyés (journal des vols, fichier .osd du vol, diff all)

Réponse de « diff all » (partie 5)

Autres remarques (comportement en vol, ce qui a surpris)