Essai TG-P3B (TRUEGLIDE 2026.6.2, révision f9fc6d5) : fonctions TrueGlide en vol

Date : …… Drone : …… Fait par : ……

Drone : KarRmen (SpeedyBee F405 Mini), configuration de TG-P3 (identique à Betaflight). Logiciel : TrueGlide Configurator, onglet « Ligne de commande (CLI) ». Les fonctions sont essayées une par une, puis remises à zéro : à la fin, tout est comme au départ. Vol en extérieur, lieu dégagé, personne autour, batterie pleine à chaque partie. Pas d'ALTHOLD ni de POS HOLD. Hélices bien centrées sur l'axe (voir TG-P3).

Avant de commencer (rien à cocher)

1.	TG-P3 faite (vols en ANGLE et en ACRO comme sous Betaflight) et TG-P3A faite le 30/10 (les mêmes fonctions au banc, sans hélices : tout validé). Radio : EdgeTX 2.11.8, ExpressLRS 4.1.0 (radio et récepteur du KarRmen).

2.	Batterie pleine (environ 16,8 V). Onglet Blackbox : « Effacer la mémoire interne ».

3.	Après chaque partie : batterie rechargée ou changée, et noter dans « Autres remarques » ce qui a surpris.

TG-P3B-1. Limite de courant (protection anti-surchauffe / surintensité)

En vol stationnaire, le drone consomme environ 8 A ; en montée franche, plus de 50 A. On met une limite à 20 A : en montée franche, les gaz doivent être limités (jamais coupés) et l'OSD doit afficher « AMP LIM ».

1.	CLI : taper set power_guard_current = 20, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

2.	Vol en ANGLE, à 3 m de haut au moins : 3 montées franches, gaz à fond pendant 1 seconde chacune.

3.	Atterrir, désarmer. CLI : taper set power_guard_current = 0, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

| TG-P3B-1.1 Pendant les montées, l'OSD affiche « AMP LIM » suivi d'un pourcentage ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3B-1.2 Pendant les montées, le drone monte moins fort que d'habitude, mais les moteurs ne se coupent jamais ? | oui non |
| TG-P3B-1.3 Après l'étape 3, Tableau de bord, case « Fonctions TrueGlide » : Protection anti-surchauffe sur « Désactivé » ? | oui non |

TG-P3B-2. Limite de température des ESC

La carte ne reçoit la température des ESC qu'avec dshot_edt = ON et après un armement (vérifié au banc, TG-P3A-2). Au banc, les ESC étaient entre 28 et 42 °C. Avant le vol, on lit la température dans l'OSD, puis on met la limite 10 °C au-dessus de la plus haute : quand un ESC la dépasse, les gaz sont limités (au moins 50 %, jamais coupés) et l'OSD affiche « ESC HOT ».

1.	CLI : taper set dshot_edt = ON, Entrée, puis save, Entrée. Débrancher l'USB.

2.	Brancher la batterie, lunettes allumées, armer au sol 3 secondes, désarmer : noter la température des ESC lue dans l'OSD. Débrancher la batterie.

3.	Brancher l'USB, « Connexion ». CLI : taper set power_guard_esc_temp =  suivi de la température notée + 10 (exemple : 35 °C lus → set power_guard_esc_temp = 45), Entrée, puis save, Entrée. Débrancher l'USB.

4.	Vol habituel en ACRO, 2 minutes, en restant près de soi.

5.	Atterrir, désarmer. Brancher l'USB, « Connexion ». CLI : taper set power_guard_esc_temp = 0, Entrée, puis set dshot_edt = OFF, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

| TG-P3B-2.1 Avant le vol (étape 2), l'OSD affiche une température des ESC (pas 0 °C) ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3B-2.2 Pendant le vol, l'OSD a affiché « ESC HOT » suivi d'un pourcentage ? (Si la température n'a jamais atteint la limite, répondre « non » et noter dans « Autres remarques » la température la plus haute vue : ce n'est pas une panne.) | oui non |
| TG-P3B-2.3 Quand « ESC HOT » était affiché, le drone volait toujours, les moteurs ne se sont jamais coupés ? | oui non |
| TG-P3B-2.4 Après l'étape 5, Tableau de bord : Protection anti-surchauffe sur « Désactivé » ? | oui non |

TG-P3B-3. Relance d'un moteur calé

On vérifie seulement que la fonction ne se déclenche pas à tort en vol normal (un vrai moteur calé ne s'essaie pas).

1.	CLI : taper set motor_desync_recovery = ON, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

2.	Vol habituel en ACRO, 2 minutes.

3.	Atterrir, désarmer. CLI : taper set motor_desync_recovery = OFF, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

| TG-P3B-3.1 Pendant le vol, l'OSD n'a jamais affiché « M1 RESTART », « M2 RESTART », « M3 RESTART » ni « M4 RESTART » ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3B-3.2 Le drone a volé comme d'habitude ? | oui non |
| TG-P3B-3.3 Après l'étape 3, Tableau de bord : Relance moteur sur « Désactivé » ? | oui non |

TG-P3B-4. Température des ESC sur la radio, en vol

Validé au banc le 30/10 (TG-P3A-4) : radio EdgeTX 2.11.8 et ExpressLRS 4.1.0, 4 capteurs « Temp » (un par moteur) déjà enregistrés dans le modèle. Ici on regarde les valeurs monter en vol.

1.	CLI : taper set dshot_edt = ON, Entrée, puis set crsf_tlm_esc_temp = ON, Entrée, puis save, Entrée. Débrancher l'USB.

2.	Vol habituel, 2 minutes (peut être le même vol que la partie 3).

3.	Après l'atterrissage, désarmer sans débrancher la batterie. Radio : « MDL », page « TELEMETRY » : lire les 4 « Temp ».

4.	Débrancher la batterie, brancher l'USB, « Connexion ». CLI : taper set crsf_tlm_esc_temp = OFF, Entrée, puis set dshot_edt = OFF, Entrée, puis save, Entrée.

| TG-P3B-4.1 À l'étape 3, les 4 « Temp » de la radio ont une valeur, plus haute qu'avant le vol ? (Noter les 4 valeurs.) | oui non |
| --- | --- |

TG-P3B-5. Speeder (inclinaison automatique vers l'avant)

Le Speeder penche le drone vers l'avant d'un angle fixe, progressivement, quand son interrupteur est activé, en ANGLE seulement. Premier essai avec un petit angle : 15°.

1.	CLI : taper set speeder_cruise_angle = 15, Entrée, puis save, Entrée. « Connexion ».

2.	Mettre SPEEDER sur l'interrupteur d'ALTHOLD (AUX4), par le CLI (l'onglet Modes déplace les plages par crans de 25) : taper aux 3 120 3 1900 2100 0 0, Entrée, puis save, Entrée.

3.	Vol en ANGLE, stationnaire à 3 m, avec de la place devant (au moins 30 m). Basculer l'interrupteur SPEEDER pendant 3 secondes, puis le remettre. Recommencer une fois.

4.	Atterrir, désarmer. CLI : taper aux 3 3 3 1900 2100 0 0, Entrée (ALTHOLD revient sur AUX4), puis set speeder_cruise_angle = 60, Entrée, puis save, Entrée. Ne pas utiliser l'onglet Modes.

| TG-P3B-5.1 Interrupteur SPEEDER activé : le drone penche doucement vers l'avant (en une demi-seconde environ) et avance ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3B-5.2 Interrupteur remis : le drone revient doucement à plat ? | oui non |
| TG-P3B-5.3 Pendant l'essai, le drone est resté stable (pas d'oscillation, pas de perte de hauteur brusque) ? | oui non |
| TG-P3B-5.4 Après l'étape 4, diff all : la ligne aux 3 3 3 1900 2100 0 0 est revenue et aucune ligne speeder ? | oui non |

TG-P3B-6. Après les essais (USB branché, batterie débranchée)

| TG-P3B-6.1 Onglet Blackbox : « Enregistrer sous… » a créé le fichier du journal (à envoyer) ? | oui non |
| --- | --- |
| TG-P3B-6.2 Tableau de bord, case « Fonctions TrueGlide » : tout sur « Désactivé » et Speeder à « 60° » ? | oui non |
| TG-P3B-6.3 Onglet « Ligne de commande (CLI) » : taper diff all, Entrée, puis copier tout le texte dans le cadre du bas ? | oui non |

À envoyer

Fichiers envoyés (journal Blackbox, fichiers .osd des vols, diff all)

Réponse de « diff all » (partie 6)

Autres remarques (ce qui a surpris, températures vues dans l'onglet Moteurs)